安装使用说明与注意事项 安装使用说明 1.380V烤箱为三相五线制（其中一条为零线，双色为地线）；220V为三线制。 2.接好电源后，打开电源开关（电源指示红灯亮，电压表指向380V/220V），如果无法启动则为相位接反（马达反转），请及时调整相位，即三条相线调换一下，使马达运转正常； 3.把产品放入烤箱，并关好门； 4.依次设定好：烘烤温度、先按SET键再按<,和上下键设定所需要的温度。烘烤时间、和超温保护器的温度（超温保护器的温度设定应高出温控表高定温度的10~20℃。依次打开加热开关和计时开关，此时烤箱会自动加热（加热指示灯绿色灯亮，电流表走动）。计时开关有三个档位，中间档不计时，左右档开机计时和到温计时，待计时器走到所设定的时间时（M为分钟，H为小时S为秒钟），会自动切断加热电源（不再加热）。并报警，烘烤完毕，此时可取出产品。 注意事项 1..烘箱应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。 2..要注意安全用电，根据烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。选用足够的电源导线，并应有良好的接地线。 3.当一切准备工作就绪后方可将产品放入烘箱内，然后连接并开启电源，绿色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时，绿灯熄灭，开始恒温。 4..放入产品时应注意排列不能太密。散热板上不应放产品，以免影响热气流向上流动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。 5..有鼓风和运风的烘箱，在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启，否则影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。 6..工作完毕后应及时切断电源，确保安全。 7.烘箱内外要保持干净。外部周围禁放易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。 8.使用时，温度不要超过烘箱的最高使用温度。 9.为防止烫伤，取放产品时要用专门工具。 烘箱等干燥设备的注意事项与保养 1.使用前注意电压是否正确，仅适用机台上所标示之电压，避免电过量，而使电线走火。 2.请勿置于潮湿之场所，以防漏电。 3.使用过程中温度变化时，请勿随意打开机台。 4.当显示温度与实际温度差异甚大时，不可随意调整线路板之零件，应通知厂家派员处理。 5.请勿直接用水冲洗，以防漏电。 6.禁止将酒精等易燃易爆物质，具有挥发性之物品之酸性物品在机台内，防止意外发生。 7.请勿在仪器附近使用可燃性物品，防止意外发生。 8.请小心将物品放入工作室，不易过满。 （注：请按以上要求操作，否则出现问题与本厂无关）